西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验五 存储器扩展实验

成  绩

网络与信息安全学院   2118021   班

姓名  盖乐   学号 21009200991

同作者

实验日期 2023 年  5  月 11 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

1. 使用两片62256扩充RAM空间为00000H-0FFFFH。

2. 编制程序，将字符1～8循环写入00000H-00FFFH中，将9写入01000H-02FFFH中。将01000H-02FFFH中的内容搬移到04000H-05FFFH中。

- 实验目的

1．学习PROTEUS EDA仿真工具的使用方法；

2. 学习8086最小系统中系统总线的形成方法；

3. 掌握内存扩充方法和外围接口方法，正确设计译码电路，按照要求的地址实现存储器芯片的连接。

- 实验电路

- 实验代码及实验结果

- ASSUME CS:CODE ;设置代码段地址为CODE

- START:

- MOV AX,1000H ;将1000H存入AX寄存器

- MOV DS,AX ;将AX中的值存入DS寄存器，设置数据段地址

- MOV AL,1 ;将1存入AL寄存器

- MOV BX,0000H ;将0000H存入BX寄存器

- MOV CX,1000H ;将1000H存入CX寄存器，设置循环次数

- MOV [BX],AL ;将AL中的值存入BX指向的地址中

- JMP M1 ;跳转到标签M1处

- ;1～8循环写入10000H-10FFFH

- ZERO:

- MOV AL,1 ;将1存入AL寄存器

- M1:

- MOV [BX],AL ;将AL中的值存入BX指向的地址中

- INC BX ;递增BX指向的地址

- INC AL ;递增AL寄存器中的值

- CMP AL,8 ;比较AL中的值与8

- JA ZERO ;如果大于，则跳转到ZERO标签处

- LOOP M1 ;循环M1标签处的代码，循环次数为CX中的值

- ;将9写入11000H-12FFFH

- MOV AL,09H ;将09H存入AL寄存器

- MOV CX,2000H ;将2000H存入CX寄存器

- MOV BX,1000H ;将1000H存入BX寄存器，设置偏移地址为1000H

- M2:

- MOV [BX],AL ;将AL中的值存入BX指向的地址中

- INC BX ;递增BX指向的地址

- LOOP M2 ;循环M2标签处的代码，循环次数为CX中的值

- ;将11000H-12FFFH内容移到14000H-15FFFH

- MOV BX,1000H ;将1000H存入BX寄存器

- MOV CX,2000H ;将2000H存入CX寄存器

- TRANS:

- MOV AL,[BX] ;读入BX指向的地址中的值，存入AL寄存器

- ADD BX,3000H ;将BX寄存器中的值加上3000H

- MOV [BX],AL ;将AL寄存器中的值存入BX指向的地址中

- SUB BX,3000H ;将BX寄存器中的值减去3000H

- INC BX ;递增BX指向的地址

- LOOP TRANS ;循环TRANS标签处的代码，循环次数为CX中的值

- HLT ;停机指令

- CODE ENDS ;代码结束

- END START ;程序结束，开始执行START标签处的代码

实验结果：

偶地址：

奇地址：

迁移前：

迁移后：

- 实验总结

在本次实验中，我学习了如何使用 Proteus 设计 8086 最小模式下的系统总线，并深入理解了锁存器和驱动器的作用。通过实践，我成功地实现了将两片 62256 RAM 扩充并编写程序将字符 1~8 循环写入 00000H-00FFFH 中，将 9 写入 01000H-02FFFH 中，并将 01000H-02FFFH 中的内容搬移到 04000H-05FFFH 中。此外，我深刻认识到硬件与软件的密不可分，只有深入理解硬件的工作原理，才能编写出正确且高效的程序。同时，我也意识到在设计和实现系统时，需要考虑各个组件之间的协调与配合，以达到系统整体的最优性能。不仅提高了我的硬件设计和程序开发能力，也增强了我对计算机系统整体架构的认知。