西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验六 74LS273扩展I/O口实验

成  绩

网络与信息安全学院   2118021   班

姓名  盖乐   学号 21009200991

同作者

实验日期 2023 年  5  月 20 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

- 编写程序，以74LS273作为I/O口，控制8个单色LED灯。I/O端口号为168H。

- 设计一七段LED数码管显示电路，编写程序，实现在数码管从0-9的循环显示（间隔1秒）。（可使用74LS47作为LED的显示译码）思考：如果要求循环速度可调，即显示间隔可变，系统设计应做什么样的变化。

- 实验目的

- 学习简单I/O接口的方法。

- 学习74LS273的使用方法。

- 学习编制数据向外设输出的程序。

- 学习LED数码管的显示方法。

- 实验电路

1.

2.

- 实验代码及实验结果

1. 实验代码

- IO0 EQU 8000H         ; 定义常量IO0为8000H

- CODE SEGMENT

- ASSUME CS:CODE    ; 假设CS寄存器指向CODE段

- START:

- MOV DX,IO0        ; 将IO0的值(8000H)存入DX寄存器

- MOV AL,0FEH       ; 设置端口的输出为0FEH即D1亮，D2-D8灭

- OUT DX,AL

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次，$表示当前位置，因此循环回到LOOP $处

- MOV AL,0FDH       ; 设置端口的输出为0FDH，即D1灭，D2灭，D3-D8灭

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,0FBH       ; 设置端口的输出为0FBH，即D1灭，D2灭，D3亮，D4-D8灭

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,0F7H       ; 设置端口的输出为0F7H，即D1-D3灭，D4亮，D5-D8灭

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,0EFH       ; 设置端口的输出为0EFH，即D1-D4灭，D5亮，D6-D8灭

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,0DFH       ; 设置端口的输出为0BFH，即D1-D6灭，D7亮，D8灭

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,0BFH       ; 将AL寄存器设置为0BFH

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,07FH       ; 设置端口的输出为07FH，即D1-D7灭，D8亮

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- JMP START         ; 无条件跳转到START标签，形成无限循环

- ENDLESS:              ; 无限循环标签

- JMP ENDLESS       ; 无条件跳转到ENDLESS标签

- CODE ENDS

- END START

实验流程图：

实验结果：

2．实验代码

- IO0 EQU 8000H         ; 定义常量IO0为8000H

- CODE SEGMENT          ; 代码段开始

- ASSUME CS:CODE    ; 假设CS寄存器指向CODE段

- START:                ; 程序入口标签

- MOV DX,IO0        ; 将IO0的值(8000H)存入DX寄存器

- MOV AL,00H        ; 将AL寄存器设置为00H，即数码管显示0

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次，$表示当前位置，因此循环回到LOOP $处

- MOV AL,01H        ; 将AL寄存器设置为01H，即数码管显示1

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,02H        ; 将AL寄存器设置为02H，即数码管显示2

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,03H        ; 将AL寄存器设置为03H，即数码管显示3

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,04H        ; 将AL寄存器设置为04H，即数码管显示4

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,05H        ; 将AL寄存器设置为05H，即数码管显示5

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,06H        ; 将AL寄存器设置为06H，即数码管显示6

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,07H        ; 将AL寄存器设置为07H，即数码管显示7

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,08H        ; 将AL寄存器设置为08H，即数码管显示8

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- MOV AL,09H        ; 将AL寄存器设置为09H，即数码管显示9

- OUT DX,AL         ; 将AL的值输出到DX指向的端口

- MOV CX,0E000H     ; 将CX寄存器设置为0E000H

- LOOP $            ; 循环CX次

- JMP START         ; 无条件跳转到START标签，形成无限循环

- ENDLESS:              ; 无限循环标签

- JMP ENDLESS       ; 无条件跳转到ENDLESS标签

- CODE ENDS

- END START

实验结果：

- 实验总结

通过本次实验，学习了74LS273的使用方法和简单I/O接口的方法，同时掌握了LED数码管的显示方法，实现了CPU输出和LED显示的真值表，了解了实用程序循环方式来解决循环问题，提高了汇编语言编程能力。